KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

przebudowa drogi gminnej przebudowę drogi gminnej Niewiatrowice - Jazdowice, nr  321050T, od km 0+300 do km 0+600, długości 300 m.  w granicach istniejącego pasa drogowego.

| L.p | Podstawa | Opis robót | Jedn. miary | Ilość | Cena /zł/ | Wartość /zł/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | I. Nawierzchnia - CPV - 45233220-7 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm. Szerokość jezdni 3,50 m. Transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 ton. 300 x 3,50 = 1 050 m2 | m2 | 1 050,00 |  |  |
|  |  | Razem nawierzchnia. |  |  |  |  |
| 2. | SST D-04.08.03 | II. Podbudowa - CPV - 45233330-1 Mechaniczne plantowanie nawierzchni nieulepszonej, ścięcie zawyżonych poboczy, korytowanie przy użyciu równiarki spalinowej, zebranie namulisk śr. grub. 15 cm. 300 x 5,0 = 1 500 m2 | m2 | 1 500,0 |  |  |
| 3. | SST D-04.08.03 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 31,5 – 63 mm zagęszczonym mechanicznie o grubości 15 cm. Transport kruszywa samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton. 300 x 4,0 x 0,18 = 216 m3 | m3 | 216,00 |  |  |
| 4. | SST D-04.04.04 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 4 - 31,5 mm zagęszczonego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm. Transport kruszywa samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton. 300 x 4,0 = 1 200,00 m2 | m2 | 1 200,0 |  |  |
|  |  | Razem podbudowa |  |  |  |  |
| 5. | KNNR 6/113/6 | III. Utwardzenie poboczy - CPV - 45233262-3 Utwardzenie poboczy, strona lewa i prawa, kruszywem kamiennym o frakcji 4 - 31,5 mm zagęszczonym mechanicznie o grubości średnio 4 cm. po zagęszczeniu. Transport kruszywa samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton. 300 x 0,25 x 2 x 0,04 = 6 m3 | m3 | 6,00 |  |  |
|  |  | Razem pobocza. |  |  |  |  |
| 7. | KNR 06-01 0106-0200 | IV. Roboty przygotowawcze Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm. 3,00 m | m | 3,00 |  |  |
| 9. | SST # D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – wyznaczanie trasy dróg w terenie równinnym; km – 0,300 | km | 0,300 |  |  |
|  |  | Razem roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 10. | SST D – 07.02.01 | V. Oznakowanie pionowe. Ustawienie: znaków ostrzegawczych, generacja II, bok 750 mm: A-22 – 1 kpl, A-23 – 1 kpl, na słupkach stalowych ocynkowanych o śr. 60 mm. L = 3,5 m. | kpl | 2,0 |  |  |
|  |  | Razem oznakowanie |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT /zł/: |  |  |  |  |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT -            PLN

Podatek VAT //23%//  –           PLN

Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto –   PLN