Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

przebudowa drogi gminnej Niewiatrowice - Jazdowice, nr  321050T, od km 0+300 do km 0+600, długości 300 mb. w granicach istniejącego pasa drogowego.

Lokalizacja: działka nr ewid. 40 obręb NIEWIATROWICE, przebieg w obszarze o rozproszonej zabudowie.

Na odcinku będącym przedmiotem opracowania droga posiada nawierzchnię utwardzoną tłuczniem kamiennym o zmiennej grubości i szerokości. Teren inwestycji usytuowany jest w konfiguracji pagórkowatej wśród pól uprawnych i rozproszonej zabudowy zagrodowej. Stan techniczny nawierzchni tłuczniowej uznać należy jako niezadowalający, stwierdzono szereg ubytków i nierówności nawierzchni co stwarza duże zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników i płynności ruchu. Droga jest rozprofilowana. Powstają koleiny i zastoiska wody. Konstrukcja drogi narażona jest na szkodliwe działanie wód opadowych ponieważ nie posiada odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych.

Istniejąca konstrukcja nawierzchni wymaga wzmocnienia oraz wykonania warstwy bitumicznej.

Parametry drogi po remoncie

-projektowana jezdnia o szer.  3,50 m,

-pobocza 2 x 0,25 m,

Konstrukcja nawierzchni – droga.

-warstwa ścieralna,  beton asfaltowy drobnoziarnisty, standard I, grub.   
      4,0 cm,

Pobocze

- 0,25 m tłuczniowe

- 0,50 m gruntowe

Kolejność realizacji robót:

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego,

- roboty ziemne (korytowanie) z dostosowaniem do rzędnych spodu konstrukcji,

- wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni jezdni,

- wprowadzenie docelowego oznakowania drogi.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W pasie drogowym nie znajdują się:

- urządzenia telekom. i energetyczne

W pasie drogowym znajdują się:

- sieć wodociągowa,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA i ZDROWIA LUDZI

Zaprojektowany zakres robót drogowych nie stanowi robót szczególnie niebezpiecznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 ). Opracowanie Planu BIOZ przez wykonawcę dla zaprojektowanego zakresu robót drogowych jest  fakultatywne.

Sposób użytkowania drogi (obiektu) w trakcie realizacji robót budowlanych określa projekt tymczasowej organizacji ruchu, stanowiący odrębne opracowanie projektowe.

Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowią:

- roboty rozbiórkowe nawierzchni,

- roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni,

- roboty w pobliżu pracujących maszyn budowlanych (drogowych),

- roboty wykonywane w pasie drogowym obok miejsca prowadzenia ruchu drogowego,

- roboty w sąsiedztwie linii energetycznych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1. Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi  stanowią:

- potrącenie przez pojazdy kołowe,

- porażenie prądem elektrycznym,

- przygniecenie podczas prac rozbiórkowo-demontażowych oraz załadunku i wyładunku materiałów,

- obsługa wszelkich urządzeń budowlanych,

- uszkodzenia przewodów elektroenergetycznych podczas prowadzenia robót ziemnych.

4.2.  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: (art. 21a. ust. 3 prawa budowlanego)

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - nie jest wymagane. ( art. 42 ust. 2 pkt 2  Prawa budowlanego)

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do robót mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa, instruktażu na stanowisku pracy, każdorazowo udzielają kierownik budowy (robót). 
W instruktażu  należy uwzględnić miejscowe uwarunkowania mające wpływ 
na wykonywanie robót.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownikom należy zapewnić stosowanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających ich przed skutkami zagrożeń, t.j:

- kamizelek ostrzegawczych (pomarańczowych) oraz kasków ochronnych w czasie wykonywania prac montażowych, demontażowych i podczas załadunku,

- odzieży ochronnej i narzędzi przystosowanych do określonego rodzaju robót,

do przenoszenia, do montażu lub po demontażu ciężkich urządzeń, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg.

Dokumentacja budowy, w tym Plan BIOZ, niniejsza informacja, dokumentacja szkoleń z zakresu bhp oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych winny znajdować się w pomieszczeniu kierownika budowy (robót) na  terenie placu budowy, w zamykanych szafkach. Pomieszczenie powinno być zabezpieczone przed wejściem osób niepowołanych.

6. ŚRODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNĄ i SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Środki techniczne i organizacyjne - zwane dalej „środkami” - zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:

Środki zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację stanowią :

- sygnały podawane ręcznie,

- łączność radiowa,

- łączność telefoniczna (telefonia stacjonarna i komórkowa ).

Środki umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, stanowią:

- środki transportu kołowego ( karetka pogotowia, wóz strażacki ),

- inne środki transportu ( śmigłowiec ratowniczy )

Opracował: