OPIS TECHNICZNY

robót budowlanych obejmujących

przebudowę drogi gminnej Niewiatrowice - Jazdowice, nr  321050T, od km 0+300 do km 0+600, długości 300 mb., w granicach istniejącego pasa drogowego, realizowanych na zgłoszenie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa ewidencyjna terenu w skali 1:5 000 oraz mapa zasadnicza w skali 1:2 000

- warunki techniczne do projektowania, określone przez Zamawiającego,

- inwentaryzacja i pomiary uzupełniające w terenie,

- obowiązujące przepisy i normy

2. Dane ewidencyjne

Inwestor: Gmina Działoszyce,  28 - 440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5

Tereny objęte inwestycją: działka o nr ewid. gruntu 40 w miejscowości NIEWIATROWICE.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Niewiatrowice - Jazdowice, nr  321050T, od km 0+300 do km 0+600, długości 300 mb. w granicach istniejącego pasa drogowego, realizowanych na zgłoszenie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.

4. Dane ogólne obiektu

Na odcinku będącym przedmiotem opracowania droga posiada nawierzchnię utwardzoną tłuczniem kamiennym o zmiennej grubości i szerokości. Teren inwestycji usytuowany jest w konfiguracji płaskiej i lekko pagórkowatej. Na całej długości jezdnia jest zdeformowana, występują zagłębienia i zastoiska wodne powodujące znaczne utrudnienia komunikacyjne korzystających z tej drogi – zwłaszcza po opadach deszczu.

Stan techniczny nawierzchni uznać należy jako niezadowalający, stwierdzono szereg ubytków i nierówności nawierzchni co stwarza ograniczenia płynności ruchu. Konstrukcja drogi narażona jest na szkodliwe działanie wód opadowych ponieważ nie posiada odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych.

Tworzące się lokalne zastoiska wód powodują bardzo szybkie  niszczenie istniejącej nawierzchni zwłaszcza w okresie wiosny i jesieni. W kilku miejscach nawierzchnia jest pozapadana i przewężona. Zawyżone, trawiaste pobocza ograniczają spływ wód opadowych poza koronę drogi.

5. Stan projektowany, parametry drogi objętej opracowaniem.

1.	kategoria drogi – droga gminna

2.	klasa drogi - droga klasy „D”

3.	prędkość projektowa  - 30 km/h

4.	ilość pasów ruchu  – droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o jednym pasie ruchu

5.	szerokość pasa ruchu – 3,5 m.

6.	pochylenie poprzeczne jezdni -2%

7.	skrajnia nad drogą  - 4,50 m. – 5,00 m.

8.	dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu – 100 kN.

Charakterystyka drogi

1.	Długość drogi  - 0,300 km.

2.	Szerokość drogi /korona/  - 6,00 m.

3.	Szerokość jezdni - 3,50 m.

4.	Szerokość pasa ruchu  - 3,50 m

5.	Umiejscowienie chodników - brak

6.	Umiejscowienie poboczy - obustronne 0,25 m. + 0,50 m.

7.	Przebieg drogi  – wieś NIEWIATROWICE

Założono wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej poprzez ułożenie warstwy tłucznia o łącznej grubości 25 cm. Dolna warstwa tłucznia frakcji 31,5 – 63 mm o grubości po zagęszczeniu 18 cm, warstwa górna tłucznia frakcji 4 – 31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 7 cm. Podbudowa o stałej szerokości na całym odcinku – 4,0 m.

Warstwa jezdna wykonana z betonu asfaltowego (BA 0/12,8) wykonana z masy mineralno – asfaltowej MMA grysowo – żwirowej grubości 4,00 cm po zagęszczeniu i stałej szerokości 3,50 m. Uzupełnienie poboczy tłuczniem frakcji 4 – 31,5 mm o grubości po zagęszczeniu średnio 4 cm i szerokości po 0,25 m. po każdej stronie. W celu poprawy jakości ruchu przewidziano małe korekty szerokości nawierzchni oraz przebiegu drogi w planie w granicach pasa ewidencyjnego drogi.

Pochylenie poprzeczne  dostosowane zostało do naturalnego ukształtowania terenu i posiada wartość normatywną w przedziale do 2%.

Na odcinkach prostych przekrój poprzeczny, spadek  jednostronny.

Jest to pierwszy etap przebudowy tej drogi, obejmujący odcinek o długości 300 m. przebieg drogi na tym odcinku zapewnia wzajemną widoczność uczestników ruchu. Zastosowanie mijanki na tym etapie przebudowy nie jest uzasadnione. Na kolejnym etapie przebudowy dalszego odcinka drogi zostanie zaprojektowana mijanka zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi będzie się odbywało tak jak dotychczas powierzchniowo po  terenie poprzez wykonanie spadków poprzecznych i podłużnych drogi. Elementem robót usprawniającym spływ wód opadowych z nawierzchni drogi będą projektowane na całym  odcinku utwardzone pobocza z nadanym odpowiednio spadkiem.

6. Wytyczne branżowe

W obrębie projektowanej przebudowy drogi znajdują się sieci podziemne, sieć wodociągowa. Projektowane roboty nie kolidują z istniejącym wodociągiem.

W trakcie realizacji robót Wykonawcę oraz Inwestora obowiązują ustalenia i warunki szczegółowe, zawarte w obowiązujących przepisach, dokumentach formalno – prawnych i SST.

7. Technologia robót

Roboty związane z wykonaniem projektowanej przebudowy drogi należy prowadzić w następującej kolejności :

-  zabezpieczenie terenu robót,

- oznakowanie dotyczące tymczasowych  utrudnień i ograniczeń w ruchu,

-  roboty przygotowawcze

-  wyrównanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę jezdną

-  wykonanie konstrukcji nawierzchni poprzez ułożenie warstwy z betonu asfaltowego (BA 0/12,8) wykonanego z masy mineralno – asfaltowej NMMA grysowo – żwirowej grubości 4,00 cm

Roboty drogowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych, w sezonie wiosenno - letnim.

8. Ochrona środowiska

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2010 r. Dz. U. nr 213 poz., 1397 jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko. W trakcie prowadzonych robót wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Na trasie wykonywanych robót nie występują drzewa ani krzewy. Do atmosfery emitowane będą zanieczyszczenia pyłowe i gazowe z procesów spalania paliw silnikowych. Zarówno krótki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy są okresowe i ze względu na krótki ich czas występowania nie podlegają ograniczeniom ujętych w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzają do otoczenia żadnych szkodliwych substancji oraz szkodliwych związków chemicznych. Praca sprzętu budowlanego oraz środki transportu spowoduje wytwarzanie hałasu, lecz jego natężenie nie jest uciążliwe dla środowiska. Zastosowane wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać aktualne świadectwo przydatności do stosowania w budownictwie drogowym. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne jest znikome, ponieważ ruch kołowy występujący na przedmiotowej drodze jest bardzo mały, w związku z tym emisje substancji szkodliwych są minimalne.

Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

9. OCHRONA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogą pojawić się w rejonie inwestycji podlegają ochronie prawnej. Punkty te należy chronić, a w przypadku konieczności ich likwidacji lub zmiany lokalizacji należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.

10. INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

Wykonana nawierzchnia bitumiczna nie spowoduje ujemnego wpływu na przyległe działki. Nowa nawierzchnia będzie trwała, w okresach suszy nie będą występowały zapylenia od kół pojazdów, nie będą zalewane przez wody opadowe działki sąsiednie.  Nie przewiduje się znaczącego wzrostu hałasu od    ruchu kołowego na drodze.

Uwagi: Do budowy należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie posiadające stosowne świadectwa, certyfikaty bądź deklaracje zgodności z PN.

Wszystkie prace wykonywać z zachowaniem właściwych przepisów BHP oraz zgodnie z obowiązującymi normami.